附件

中央国家机关办公区节能监管系统建设项目

汇总平台与部门系统数据对接要求（试行）

一、基本要求

各部门、各单位节能监管系统（以下简称部门系统）在数据的采集、传输、存储和处理全过程应具备完善的信息安全保障。相关单位应对数据安全统一管理，建立数据定期备份、定期检查核对及数据使用的管理制度，指定专人负责，保证数据的可靠性和安全性。

二、数据上传范围

部门系统应将办公区及典型建筑物的用能用水监测数据上传至汇总平台。

（一）办公区的用能数据，是指为保障各部门、各单位办公和业务开展提供支持的办公用房、业务用房及食堂、供暖空调等相关配套设备设施的用能用水数据，其中不应包含对外租赁、营业、住宿区（职工宿舍楼、住宅）等场所的用能用水和公务用车用油数据。

（二）典型建筑物的用能数据，其中典型建筑物是指建筑面积在5000平方米以上、含有集中供暖与中央空调系统独立供给的单体办公建筑。

三、数据上传内容

部门系统应将实时监测的分类分项数据和建筑基本信息、系统设备运行状态及维保信息等上传至汇总平台。

（一）分类数据。主要是指电、水、燃气、燃油、市政热力等用能用水数据总量。燃气、燃油、市政热力等无法实时监测上传的，应采用人工录入方式上传用能总量。

（二）分项数据。

1.用电数据。包括照明与插座、空调用电、动力用电、特殊用电数据的一级分项数据；电梯、食堂、信息机房等重点用能设备设施分项数据。

2.用水数据。包括生活用水、绿化用水、食堂用水等所有用水分项数据。

3.用气数据。包括食堂用气和直燃机、锅炉等设备用气数据。

（三）建筑基本信息。包括用能人数、建筑面积、采暖面积、制冷面积等用能关键信息；建筑围护结构、空调系统、冷热源设备、照明系统、信息机房设备、电梯、生活热水、卫生器具等设备设施信息。

（四）系统计量器具等设备运行状态及维保信息。

四、上传周期要求

部门系统应通过网络将部门用能用水实时监测数据逐日上传至汇总平台。因网络条件限制或涉及保密要求等情况不能实时上传的，应通过光盘、邮件、移动介质等方式于每周五下午17时前上传，上传数据应包含上一周周一至周日的逐日用能数据。

五、数据接口（略）

六、数据编码规则（略）