中央国家机关办公区节能监管系统

运行维护管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了规范中央国家机关办公区节能监管系统后期运行维护管理，确保系统安全稳定运行，发挥系统的数据支撑作用，提高用能单位能源管理精细化和信息化水平，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央国家机关节能监管汇总平台（以下简称汇总平台）及各部门节能监管系统（以下简称部门系统）的运行维护管理，中央国家机关各部门、各单位（以下简称各部门）可参照制定相关具体工作措施。

第二章 汇总平台运行维护管理

第三条 国管局公共机构节能管理司负责汇总平台的运行管理工作。汇总平台承建单位负责汇总平台运行维护、数据对接、数据分析等工作。

第四条 国管局公共机构节能管理司应定期汇总分析各部门系统上传的用能数据，对部门用能异常情况进行监督，通报各部门用能情况，研究制定各部门用能基准。

第五条 汇总平台承建单位应制定平台维护计划，定期进行运行维护，检查路由器、防火墙、服务器等网络设备工作情况，对操作系统、数据库、入侵检测、杀毒软件等进行升级维护，定期对数据库进行备份。建立平台运行故障及解决过程报备制度。

第六条 汇总平台承建单位应收集分析汇总平台软件功能需求，及时优化升级软件功能，合理设置中央国家机关及各部门总用能、单位面积用能及人均用能基准值。

第七条 汇总平台承建单位应按月、季、年汇总中央国家机关办公区能源资源消耗数据，分析部门系统数据对接、总体用能规律、重点设施设备用能、重点用能单位能效等情况，编制中央国家机关办公区用能监测数据分析报告。

第八条 国管局对后期运行管理不力、上传数据不真实等情况进行跟踪监督，适时对用能监测数据分析报告有关内容进行通报，并在一定范围内进行公示。

第三章 部门系统运行维护管理

第九条 各部门负责本部门系统的运行管理工作。各部门系统施工单位负责部门系统的运行维护、数据上传、数据分析、软件升级等工作。

第十条 各部门应明确本部门系统运行管理的负责处室，配备专业的技术人员负责系统运行和数据应用。部门系统施工单位应建立部门系统运行维护及节能服务联系机制，明确相关服务联系人，确保联系方式畅通。

第十一条 各部门应建立健全部门系统信息安全监管、平台日常维护监管、设备巡查管理等运行管理制度和操作规程，明确平台日常操作管理权限，加强数据信息安全管理。

第十二条 各部门应加强系统监测设备及网络设备日常巡检，定期巡查计量器具、采集器、服务器等硬件设备工作状况。发现设备运行异常情况及时通知系统承建单位进行维修。

第十三条 部门系统施工单位应制定系统维护计划，每月对系统计量器具、网络设备、软件、数据库等进行巡查维护。定期进行计量表具与平台数据比对工作，核对采集数据的准确性。系统软硬件设备出现故障时，应及时到现场排查故障，恢复系统正常运行。

第十四条 各部门应加强办公区日常用能数据监测分析，重点对用能数据激增陡降、水平衡、暖通空调运行参数等进行分析，及时发现跑冒滴漏等用能异常现象。对数据不合理突变或数据长时间无变化等情况，及时与相关物业管理人员核实情况，查找分析产生原因。

第十五条 部门系统施工单位应按月、季、年对部门系统监测数据进行统计分析，分析供冷/暖季与过渡季、工作日与非工作日、工作时间与非工作时间的用能规律，重点分析总体用能规律和供暖、空调、信息机房、食堂等用能关键设施设备能效，提出节能管理优化和节能改造工作建议，编制数据分析报告。

第十六条 各部门应根据日常用能监测情况及用能数据分析报告，完善节能管理制度办法，优化用能设备设施控制策略，适时开展节能改造，进一步提升能源管理精细化、专业化、信息化水平。

第十七条 部门系统施工单位应根据办公区用能特点及各部门管理需求，进一步优化用能公示、趋势预警等系统分析功能，合理设置用能基准，分解年度用能指标。

第十八条 部门系统施工单位应每年对各部门系统运行管理人员进行不少于4次的系统软件操作和运行管理培训，确保其掌握系统用能分析、能耗公示等功能的操作使用和常见故障的排除方法，提升数据分析和应用能力。

第四章 数据对接要求

第十九条 各部门应按照《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》，以及汇总平台与部门系统数据对接要求明确的数据传输范围和内容（见附件），将部门系统日用能数据、建筑基本信息、系统设备运行状态及维保信息等数据，安全稳定上传至汇总平台。

第二十条 各部门不能实时传输数据的，应于每周五17时前，将包含上周一至周日逐日的用能数据，通过光盘、邮件、移动介质等方式报送至汇总平台。

第二十一条 各部门应将用能人数、建筑面积、采暖面积、制冷面积等用能关键信息，在部门系统建设竣工验收后3个月内上传至汇总平台。当建筑功能发生改变或被监测的支路功能发生变化时，各部门应及时通过部门系统将相关信息报送至汇总平台。

第二十二条 部门系统上传数据应保持数据安全、稳定、真实。汇总平台承建单位每月随机对10家部门系统上传的用能数据进行现场复核。当数据存在与实际情况不符或数据丢失、无效等异常情况时，汇总平台承建单位应及时与各部门、部门系统施工单位沟通核实情况，相关单位应在10个工作日内排查原因、修复数据，并重新上传至汇总平台。