- 附件1机关、其他事业单位和团体组织

1.节水管理评价指标

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职责落实 | 有承担节水工作的部门、有明确的节水管理职责分工 | 1.有主管领导、节水主管部门和专（兼）职节水管理人员，得2分； 2.各级节水管理人员职责明确，得2分。 | 4 |
| 2 | 规划计划 | 有科学合理的节水 规划（计划） | 1.有节水规划（计划），得2分； 2.落实节水规划（计划），得1分； 3.分解年度用水指标，得2分。 | 5 |
| 3 | 制度建设 | 节水相关规章制度健全 | 有关于节水目标责任制和考核、用水设备管理、用水计量、统计管理、巡回检查、维修等节水管理规章和制度，每一项得0.5分，满分3分。 | 3 |
| 4 | 运行管理 | 用水设备（设施）运行 正常、管理规范 | 1.用水计量器具配备管理符合DB11/T 1769规定，得2分； 2.用水设备（设施）运行良好，得2分； 3.对供水系统及用水设备设施进行定期检查维护，得2分； 4.月均取水量2000（含）立方米以上的机关近5年内开展了水平衡测试，月均取水量2000立方米以下的机关近3年开展用水合理性分析，得2分； 5.绿化采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式，得2分； 6.有用水监控平台，得2分。 | 12 |
| 5 | 用水档案 | 台账完整、准确 | 1.有完整的管网图和计量网络图，得2分； 2.有取用水计量器具台账（包括器具名称、规格、安装使用位置、 测量对象等），得2分； 3.有上一年分月分级分类取用水台账，得1分； 4.有上一年供水系统及用水设备设施检查维护台账，得1分。 | 6 |
| 6 | 宣传培训 | 开展节水宣传教育 | 1.结合世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等活动，组织开展形式多样的宣传实践活动，得2分； 2.在主要用水场所显著位置张贴节约用水标识，得1分； 3.近2年举办形式多样的节水培训，每开展1项得1分，最高得分2分。 | 5 |
| 7 | 检查考核 | 开展节水检查考核 | 1.依据制度开展节水检查与考核，得2分； 2.根据考核结果进行奖励或惩罚，得2分； 3.定期对用水指标执行情况进行分析和公示，得1分。 | 5 |
| 小计 |  |  |  | 40 |

2.节水技术评价指标

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 计算方法 | 评价标准 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水效率 | 机关人均 年取水量 | 机关年取水量机关用水人数 | DB11/T 1764.28 | 人均年取水量低于10.0立方米（含），得10分；高于10立方米但低于22.5立方米(含)，得8分；高于22.5立方米，不得分。 | 10 |
| 2 | 用水计量 | 水计量率 | 水计量器具计量的水量对应级别的总水量×100% | 次级用水单元水计量率≥95% | 达到标准得10分，每降低1%，扣0.5分，低于85%不得分。 | 10 |
| 3 | 重复利用 | 中央空调冷却 补水率 | 中央空调冷却塔补水量中央空调冷却塔总循环量×100% | ≤1% | ≤1%得10分，每高0.1%，扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 4 | 漏失控制 | — | 现场抽查用水设备器具 | 不得检出漏水点 | 达到标准得满分，检出1处，不得分。 | 8 |
|  |  | 管网漏损率 | 用水管网漏损水量总水量×100% | ≤4% | 用水管网漏损率≤4%，得8分； 4%<用水管网漏损率≤5%，得6分； 用水管网漏损率>5%，不得分。 | 8 |
| 5 | 非常规水源利用 | 非常规水源 利用情况 | — | — | 1.有再生水利用，得3分； 2.有雨水集蓄利用，得3分； 3.有剩水、纯净水制水尾水、空调冷凝水回收利用，得2分。 | 8 |
| 6 | 节水器具配备 | 洗面器水嘴单位时间出水量 | — | ≤6.0 L/min | 出水量≤4.5 L/min，得3分； 4.5 L/min＜出水量≤ 6.0 L/min，得2分；出水量＞6.0 L/min不得分。 | 6 |
|  |  | 延时自闭水嘴 出水量 | — | ≤1.0 L/次 | 出水量≤0.8 L/次，得3分； 0.8 L/次＜出水量≤ 1.0 L/次，得2分；出水量＞1.0 L/次不得分。 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 60 |